ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Της ΥΑ Δ98/2009  (ΥΑ Δ98.Δ/Φ166 /οικ13068/Γ.Δ.Φ12488  ΦΕΚ Β 1249 2009)

Υποχρεωτικά στοιχεία  μελέτης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενεργειακών  συστημάτων θέρμανσης-ψύξης μέσω εκμετάλλευσης  θερμότητας  των γεωλ. σχηματισμών κλπ.

1. Στοιχεία ενδιαφερομένου: Ονομασία, έδρα, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή.

2. Στοιχεία ακινήτου: Νομός, Δήμος ή Κοινότητα, Ταχυδρομική διεύθυνση, Αστυνομικό Τμήμα.

3. Περιγραφή του χώρου και της ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα 100 μέτρων, αν στην περιοχή του ακινήτου υπάρχουν ιδίως κεντρικοί αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, γραμμές μέσης και υψηλής τάσης, απαλλοτριωμένη ζώνη σιδηροδρομικής γραμμής.

4. Δρόμοι προσπέλασης και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εισκόμισης και αποκόμισης του διατρητικού και άλλου εξοπλισμού. Διαδικασίες και μέτρα αντιμετώπισης όλων των ενδεχομένων επιπλοκών από τη λειτουργία τους στο χώρο της οικοδομής.

5. Περιγραφή των προς κλιματισμό χώρων. Μέγιστες και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.

6. Καθορισμός και περιγραφή των τυχόν απαιτούμενων γεωτρήσεων (θέση,

αριθμός, βάθη, σχεδιαγράμματα κλίμακας ανάλογης, με κατόψεις και τομές).

7. Ποσότητες αντλούμενων ρευστών και προκειμένου για ανοικτό κύκλωμα

θερμοκρασία άντλησης και  επανεισαγωγής.

8. Αναλυτικό διάγραμμα ροής, που συνοδεύεται από ειδική μελέτη υπολογισμού των ποσοτήτων και ποιοτήτων των διακινούμενων ρευστών σε κάθε φάση, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων.

9. Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού του

συστήματος (τύπος, ισχύς και προορισμός κάθε μηχανήματος), που συνοδεύεται από κάτοψη και τομές ανάλογης με το μέγεθος του συστήματος, κλίμακας.

10. Στατική μελέτη για τις βάσεις έδρασης των μηχανημάτων εφόσον απαιτείται και εφόσον η εγκατάσταση των μηχανημάτων δεν περιλαμβάνεται στην στατική μελέτη της οικοδομής γεγονός που θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού

11. Στην περίπτωση συστημάτων κλειστού κυκλώματος ιδιαίτερη αναφορά στη ακριβή σύσταση των ρευστών που κυκλοφορούν στο υπεδάφιο σύστημα, από την οποία τεκμαίρεται η ασφαλής χρήση τους, καθώς και αναφορά στους τρόπους διάγνωσης διαρροών και στην πρόνοια αντιμετώπισης και αποκατάστασης τους, χωρίς την ανάγκη ολικής αχρήστευσης του συστήματος.

12. Μέτρα για το μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό των οχλήσεων των περιοίκων, μέτρα για την υγιεινή των εργαζόμενων και την ασφάλεια εργασιών- εργαζόμενων και του περιβάλλοντος.